Masurarea unor parametri electrici ai materialelor semiconductoare

- Chestiuni de studiat

  - Determinarea tipului de conductie electrica in monocristale de Si si Ge

  - Masurarea rezistivitatii prin metoda celor patru sonde si determinarea pe baza asecteia a concentratiei de impuritati.

Materiale utilizate:

Placheta 1 Si   l=234 um

Placheta 2 Ge

Placheta 3 Si   l=350 um

Relatii de calcul ale rezistivitatii electrice :

  U∗2∗π∗ss         →	unde    s=1.6

  π∗U∗lln2∗l              →	unde l este lungimea de difuzie pentru

fiecare placheta

  - Determinarea experimentala a variatiei rezistivitatii electrice relative a unui monocristal de Ge cu temperatura 1>3s.

  - Determinarea latimii benzii interzise pentru un semiconductor din Ge

Relatia de calcul:

Wi= 1.725*(lnρ1−nρ2)∗T1∗T2T1−T2*10-4 [eV]

- Schema montajului:

# Semiconductor

- Tabele de date si rezultate:

| ## Nr proba | Tip semicond | Tip conductie | U [mV] | I [mA] |  [m] | Concentratia de impuritati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Si | goluri | 0.5 | 10 | 0.72*10-3 | 2*1020 |
| 3 | Si | goluri | 0.4 | 10 | 0.58*10-3 | 4*1020 |

ρ = πln2*UI*l = 3.140.69*0.410*3.2*10-3 = 0.58*10-3 Ωm

l ~ 2s = 2*1.6 = 3.2 mm

| ### Nr. crt. | Temperatura | U | I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | K | [mV] | [mA] | [m] |
| 1 | 293 | 74 | 1 | 0.74 |
| 2 | 313 | 75 | 1 | 0.75 |
| 3 | 333 | 70 | 1 | 0.7 |
| 4 | 353 | 42 | 1 | 0.42 |
| 5 | 373 | 28 | 1 | 0.28 |

ρ = UI*2*π*s = 421*2*3.14*1.6*10-3 = 0.42 Ωm

Wi= 1.725*(lnρ1−nρ2)∗T1∗T2T1−T2*10-4=1.725*(−0.3+1.27)∗293∗373100*10-4

Wi= 1.725*0.106 = 0.182 eV

4. Observatii :

Conductia in cristalele de siliciu este conductie de “goluri”.

Latimea benzii interzise in cristalul de germaniu scade odata cu cresterea temperaturii.

Se observa ca odata cu cresterea temperaturii tensiunea scade, iar rezistivitatea cristalului de germanium scade; curentul ramane constant.