# Olteanu Ciprian						AUTOMATICĂ  IV

LABORATOR NR. 4

EFECTELE ADĂUGĂRII POL – ZEROURI PENTRU UN SISTEM DE ORDINUL II

H0d(s)=ωn2p3(s2+2ξωns+ωn2)(s+p3)	Efectul introducerii unui pol asupra performanţelor unui sistem de ordinul II:

cu  p3>0.

σ  creşte

εV=2ξωn+1p3⇒creste⇒dezavantaj              tt  creşte

Avantaj : scade lăţimea de bandă.

H0d(s)=(s+z)ωn21zs2+2ξωns+ωn2	Efectul introducerii unui zerou suplimentar :

cu z>0.

Cu cât z este mai apropiat de origine , cu atât efectul său este mai puternic.

εV=2ξωn−1z.	Efect benefic : scade eroarea la viteză :

H(s)=zs+1s2+s+11. Pentru funcţia de transfer următoare, să se găsească pol – zerourile şi să se traseze graficul acestuia.

## Pol – zeroul acestei funcţii este :

s=−1z

Să se reprezinte:   a) răspunsul indicial {, tt};

b) caracterisitica amplitudine – pulsaţie.

unde z{0.26;0.61;1.42;3.13}.

Program MATLAB

% Efectele adaugarii pol - zero - urilor pentru un sistem de ordinul II

% Functia "LOGSPACE" genereaza un vector de 50 de puncte egal

% departate logaritmic între limitele 10d1 si 10d2.

% Functia "BODE" este utilizata pentru raspunsul în frecventa la

% sistele continue si liniare în timp.

% ---------------------------------------------------------------------------------

z=[0.26 0.61 1.42 3.33];  	       % pol-zero pentru functia de transfer H(s)

culoare=['c' 'm' 'g' 'r'];	       % cyan,magneta,yellow,red

w=logspace(-4,2);	  	       % se genereaza vectorul frecventa [10'-4..10'2]

t=0:20;

% Graficul functiei de transfer pentru sistemul dat

for i=1:4

num=[z(i) 1];

den=[1 1 1];

y=step(num,den,t);

subplot(211);

plot(t,y,culoare(i));

title('Functia de transfer pentru sistemul de ordinul II');

xlabel('Timp');

ylabel('Iesire');

hold on;

end;

grid on;

%Graficul Amplitudine-Pulsatie pentru sistem

for j=1:4

num=[z(j) 1];

den=[1 1 1];

[mag,phase]=bode(num,den,w);

m=20*log(mag);			% reprezentare pe scara logaritmica

subplot(212);

semilogx(w,m,culoare(j));	% la fel ca "PLOT" dar pe scara %alogaritmica (baza 10)

title('Graficul amplitudine-pulsatie pentru acelasi sistem...');

xlabel('Pulsatie');

ylabel('Amplitudine');

hold on;

end;

grid on;