NORME DE MUNCA PENTRU DISTRIBUITOARE PRODUSE DE FIRMA

S.C. “X” S.R.L.

Scopul respectării acestor norme este să contribuie la îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă şi la înlăturarea cauzelor care pot produce accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale, prin aplicarea de procedee tehnice  moderne.

- Utilajele şi maşinile vor fi astfel amplasate încât distanţele minime dintre gabaritul lor funcţional maxim şi celelalte elemente înconjurătoare să respecte normele în vigoare.

- Maşinile de frezat trebuie să fie astfel concepute încât roţile de mână cu mâner ale avansurilor să nu se rotească în timpul avansului rapid.

- Înainte de montarea frezei se va verifica ascuţirea acesteia, dacă aceasta corespunde materialului ce urmează sa să prelucreze, precum şi regimul de lucru indicat în fişa de operaţii.

- Montarea şi demontarea frezei se vor face cu mâinile protejate.

- Dispozitivul de fixare al piesei trebuie să fie de construcţie rigidă, astfel ca la regimurile rapide de frezare să nu se smulgă piesa.

- Verificarea cotelor pieselor fixate pe masa maşinii, precum şi a calităţii suprafeţei prelucrate se va face numai după oprirea maşinii.

- La maşinile de găurit, înaintea fixării piesei pe masa maşinii se vor curăţa masa şi canalele ei.

- Prinderea piesei pe masa maşinii şi desprinderea ei se vor face numai după ce axul principal s-a oprit complet.

- Fixarea piesei pe masa maşini se va face în cel puţin două puncte , fie cu ajutorul unor dispozitive de fixare, fie cu ajutorul menghinei.

- Mandrinele de prindere se vor strânge  şi desface numai cu chei adecvate, care se vor scoate înainte de pornirea maşinii.

- Burghiul sau alezorul introdus în axul principal sau în mandrina de prindere trebuie să fie bine centrat şi fixat.

- Se interzice folosirea burghielor necorespunzătoare sau prost ascuţite.

- Se interzice folosirea burghielor , alezoarelor sau conurilor cu cozi uzate care prezintă crestături, urme de ciocan.

- Se interzice frânarea cu mâna a axului port-mandarină la oprirea maşinii.

- La prelucrarea materialelor casante , muncitorul va purta  ochelari de protecţie.

- La maşinile de  rectificat trebuie să existe carcase  de protecţie pentru asigurarea protecţiei lucrătorului în cazul spargerii accidentale a corpului abraziv.

- Pe toate maşinile care utilizează corpuri abrazive se vor marca vizibil şi durabil: sensul de rotire al corpului abraziv (printr-o săgeată), turaţiile sau vitezele de lucru ale acestuia.

- Mesele maşinilor de rectificat plan trebuie să fie prevăzute cu îngrădire pentru reţinerea pieselor în cazul desprinderii lor.

- Mesele maşinilor cu platou electromagnetic trebuie să fie prevăzute cu sisteme de interblocare care:

- să permită cuplarea avansului numai după conectarea platoului electromagnetic;

- să oprească mişcarea mesei în momentul întreruperii curentului electric de alimentare.