Masurari electice si electronice - BACALAUREAT

7.1 TESTUL Nr. 1-  pregatire bacalaureat

- Toate subiectele sunt obligatorii

- Se acorda 10 puncte din oficiu

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

SUBIECTUL Nr.1 – 10 puncte

- Selectati raspunsul corect si scrieti litera acestuia

  - Eroarea absoluta : a) este eroarea fata de care se defineste clasa de precizie a aparatului ;b)este experimentata in procente ;c)reprezinta raportul intre valoarea

masurata si valoarea de referinta ;d)poate fi pozitiva sau negativa.			          2p

  - Aparatele magnetoelectrice se folosesc in circuite de a)curent continuu si curent alternativ ;b)curent alternativ de joasa si inalta frecventa ;c)curent alternativ de inalta frecventa; d)curent continuu.               						          2p

  - Wattmetrul electrodinamic are scara gradata : a)neuniforma ;b)foarte neuniforma ;c)uniforma ;d)uniforma cu exceptia primei parti.                                            2p

  - Electrodul de comanda are un potential electric fata de catod :a)pozitiv ;b)pozitiv reglabil ;c)negativ ;d)negativ reglabil.                                                                                  2p

  - Numarul(101110)din binar reprezinta in zecimal :a)50 ;b)52 ;c)54 ;d)56.                          2p

SUBIECTUL Nr.2 – 28puncte

- Scrieti afirmatiile de adevar corespunzatoare spatiilor libere :

  - Functionarea aparatelor electrice,analogice cu ac indicator se bazeaza pe…..a….unei parti din energia….b….sau….c….a marimii de masurat in energie….d….capabila sa produca deplasarea….e….in fata scarii gradate. 					          10p=5x2p

- in coloana A sunt enumerate marimi electrice,iar in coloana B unitati de masura. Scrieti asocierea dintre aceste doua coloane:

| A. marimi electrice | B. unitati de masura |
| --- | --- |
| - tensiune electrica - impedanta - capacitate electrica - putere aparenta - putere activa | - volt-amper - volt - watt - farad - ohm - tesla |

      - Pentu enunturile de mai jos notati cu litera A, enuntul considerat adevarat si cu F enuntul fals :

- Acul indicator al aparatelor analogice se construieste si din sticla 			          2p

- Amplificatoarele osciloscopului sunt amplasate in fata atenuatoarelor                               2p

- Puntea Sauty se foloseste pentru masurarea condensatoarelor de buna calitate,

cu pierderi mici                                                                                                                          2p

- Factorul de putere este  cosφ=PS			                 			          2p

Masurari electice si electronice - BACALAUREAT

SUBIECTUL Nr.3 – 27puncte

  - Pentru ohmetrul din figura se cere :

- Denumirea elementelor notate

cu :E ;Rh ;Rx ;mA ;K              		            5p=5x1p

- Tipul ohmetrului  ?                                                2p

- Cum este scara gradata a ohmetrului ?                  2p

- Ce rezistenta se masoara cu acest ohmetru ?         2p

- Verificarile si reglarile ohmetrului.                     10p

  - Sa se faca transformarile :

- 20 hm=…a…km=…b…nm=…c…cm 						6p=3x2p

SUBIECTUL Nr.4 – 25puncte

  - Se considera un circuit de current continu format dintr-o sursa de tensiune electromotoare e=48V ce debiteaza current pe un resistor de sarcina cu R=800Ώ. Pentru a masura curentul din circuit se monteaza ampermetrul curA =160 Ώ

- reprezentati schema electrica inainte si dupa conectarea ampermetrului			          5p

- calculati intensitatea curentului inainte si dupa legarea ampermetrului 		         6p=3p+3p

- calculati eroarea absoluta data de ampermetru 						          4p

- calculate eroarea relative valoric si procentuala data de ampermetru.                              10p=5p+5p

Masurari electice si electronice - BACALAUREAT

7.1 TESTUL Nr. 2-  pregatire bacalaureat

- Toate subiectele sunt obligatorii

- Se acorda 10 puncte din oficiu

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

SUBIECTUL Nr.1 – 10 puncte

- Selectati raspunsul corect si scrieti litera acestuia :

- Erorile subiective sunt datorate : a)operatorului(neatentiei,neindemanarii,etc) ;b)influientei factorilor externi de mediu; c)imperfectiunii aparatului ; d)pozitiei de functionare necorespunzatoare 									          2p

- Celula elementara de numarare in sistemul binar este : a)un sistem de numeratie binar ; b)un convertor analog digital ;c) un decodor ;d) un circuit basculant bistabil                                   2p

- Placile de deflexie din intervalul tubului catodic al unui osciloscop au rolul de a ;a)de a emite

fascicolul de electroni ;b)focalizeaza fascicolul de electroni ;c)accelera deplasarea electronilor ;d)devia fascicolul de electroni						          2p

- Formula de calcul a rezistentei aditionale este :a)Rad=ran−1;b) Rad=ran+1;                        c)Rad=ra(n−1);d) Rad=ra(n+1), unde ra- rezistenta aparatului de masura   	            2p

- Factorul de calitate al unei bobine este dat de relatia ; a) QL=RlωL; b) QL=1ωLRL ;

c) QL=ωLRL ;d) QL=ωLRL(RL−rezistentabobinei) 				          2p

SUBIECTUL Nr.2 – 26 puncte

  - Scrieti afirmatiile de adevar, corespunzatoare spatiilor libere :

    - Suntul este un rezistor de rezistenta…a…,care se monteaza in…b… cu ampermetrul si prin care…c…,de masurat. Pentru a extinde de ‘n’ ori domeniul ampermetrului trebuie sa aiba o rezistenta…d…und ‘n’ se reprezinta…e…   					          10p=5x2p

      - In coloana A sunt enumerate tipuri de aparate electrice,analogice,iar in coloana B caracteristici statice de functionare. Scrieti corespondenta dintre acestea

| A. Aparate de masura analogice | B. Caracteristici statice |
| --- | --- |
| - aparat magnetoelectric - aparat feromagnetic - aparat feromagnetic in c.c - aparat electrodinamic in c.a | - α=kI2 - α=kI1I2 - α=α=kI - α=kI1I2 - α=kI1I2cosϕ |

Masurari electice si electronice - BACALAUREAT

    - Pentru enuntul de mai jos notati cu A enuntul considerat adevarat si cu F enuntul fals

      - Ohmetrul  serie are scara gradata direct si puternic neuniformizata 			          2p

      - Masurarea capacitatilor cu puntea Sauty este o metoda de citire directa 		          2p

      - Deplasarea electronilor la iesirea dintre placile de deflexie se face dupa o parabola 	          2p

      - Circuitul basculant bistabil este o celula elementara de numarare			          2p

SUBIECTUL Nr.3 – 26 puncte

        - Pentru schema din figura se cere :

          - Puterea ‘P’ masurata de wattmetru este

puterea impedantei Z1sau Z2 ?  		          4p

- In ce tip de montaj este conectat wattmetrul?    4p

- Pentru  ce fel de puteri se foloseste montajul ?  4p

- Cum se determina constanta wattmetrului.

Sa se explice ce reprezinta termenii ce intervin ?     4p

- Sa se spuna ce fel de aparat (dupa principiul

de functionare) este voltmetrul ?                              4p

- Ce rol are wattmetrul si ampermetru ? 	          3p

- Ce reprezinta bornele marcate cu * ? 	          3p

SUBIECTUL Nr.34 – 28 puncte

  - Pentru schema urmatoare se cere :

- Stiind ca parametrii circuitului sunt 660V si 210A,

ce valoare indica ampermetrul si voltmetru daca

transformatorul de curent are Kir=550/5, iar cel de

tensiune Kun =1/0,1 				        10p

- Daca in secundarul transformatorului de curent,

ampermetrul are scara gradata cu 10 diviziuni si

In =5A, cat este curentul masurat daca acul indicator

al ampermetrului s-a oprit in dreptul

diviziunii 4,2. 					        10p

- Daca ampermetrul indica 210A in loc de 200A, cat este eroarea absoluta si eroarea relativa in procente ? 					          8p

Masurari electice si electronice - BACALAUREAT

7.1 TESTUL Nr. 3-  pregatire bacalaureat

- Toate subiectele sunt obligatorii

- Se acorda 10 puncte din oficiu

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

SUBIECTUL Nr.1 – 10 puncte

- Selectati raspunsul corect si scrieti litera acestuia :

  - Care unitate de masura nu este unitate fundamentala a S.I : a)mol; b)secunda; c)voltul ; d)candela											          2p

  - In masurile de mare precizie a tensiunii se folosesc metode de :a)citire directe;b)compensatie; c)indirecte ;d)substitutie   									          2p

  - Masurarea rezistentelor prin metoda ampermetrului si voltmetrului este o metoda :a)cu precizie mare de masurat;b)directa ;c)indirecta ;d)de comparatie  			          2p

  - Daca in doua brate alaturate ale unor punti de c.a sunt rezistente in celelalte doua brate sunt : a)pe un brat impedanta inductiva iar pe celalalt impedanta capacitiva ;b)pe ambele brate impedante cu acelasi caracter ;c) pe un brat impedanta cu elementele conectate in serie si pe celalalt impedanta cu elementele conectate in paralel ; d) pe ambele brate elemente conectate in paralel     											          2p

  - Care element nu apartine tunului electronic : a)catod ;b)cilindru Wehnelt ;c)anodul de accelerare ;d)sistemul de deflexie   							          2p

SUBIECTUL Nr.2 – 26 puncte

    - Scrieti afirmatia de adevar, corespunzatoare spatiilor libere :

- Rezistenta aditionala este o rezistenta de valoare…a…,care se monteaza in…b…cu voltmetru si pe care…c…de masurat.Pentru a extinde de ‘n’ ori domeniul de masura trebuie sa aiba o valoare data de relatia…d…,unde ‘n’ poarta numele de…e….		          10p=5x2p

  - In coloana A sunt enumerate tipuri de aparate dupa principiul de functionare, in coloana B tipuri de aparate folosite in practica. Scrieti corespondenta dintre acestea : 				8p=4x2p

| A. Aparate de masura | B. Utilizari |
| --- | --- |
| - magnetoelectrice - feromagnetice - electrodinamice - de inductie | - la constructia ampermetrelor si voltmetrelor industriale de c.a - la constructia wattmetrelor - la constructia contoarelor de c.a - la constructia ohmmetrelor |

  - Pentru enunturile de mai jos notati cu A enuntul considerat adevarat si cu F enuntul fals

- Ohmmetru derivatie are scara gradata direct si puternic dezechilibrata   	                      2p

- masurarea rezistentelor cu puntea Wheatston este o metoda indirecta                                    2p

- In intervalul tubului catodic se afla gaz inert                            				          2p

- Frecventmetrul numeric este un numarator universal de impulsuri                                        2p

Masurari electice si electronice - BACALAUREAT

SUBIECTUL Nr.3 – 27 puncte

  - Pentru ohmmetrul din figura se cere :

    - Denumirea elementelor notate cu :E;Rh,

Rx;mA;A sau B			            5p=5x1p

    - Tipul ohmetrului ?  			          2p

    - Tipul aparatului de masura ?  		          2p

    - Cum este scara gradata a ohmmetrului ? 	          2p

    - Ce rezistente se masoara cu acest

ohmetru ? 					          2p

    - Verificarile si reglarile ohmetrului  	        10p

    - Sa se faca transformarile :

200kΩ=…a…MΩ=…b…mΩ …c... Ω   	6p=3x2p

SUBIECTUL Nr.4– 25 puncte

  - Figura de mai jos reprezinta scara gradate a unui voltmetru cu domeniul de 24V si rezistenta interna 1200Ω .

- Cat este rezistenta in Ω/V a voltmetrului ?   						          5p

- Cat este tensiunea masurata daca indicatorul este pe pozitia ‘a’ ? 			          5p

- Ce rezistenta aditionala trebuie montata pentru a extinde domeniul la 72V ?   	          5p

- Cat este valoarea masurata cu rezistenta aditionala cand indicatorul este pe pozitia ‘b’        5p

- Cat este eroarea instrumentala maxima pentru domeniul de 72V daca clasa de precizie a       aparatului este 1    									          5p

Masurari electice si electronice - BACALAUREAT

7.1 TESTUL Nr. 4-  pregatire bacalaureat

- Toate subiectele sunt obligatorii

- Se acorda 10 puncte din oficiu

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

SUBIECTUL Nr.1 – 10 puncte

- Selectati raspunsul corect si scrieti litera acestuia :

  - Un voltmetru feromagnetic masoara in c.a : a)valoarea instantanee a tensiunii ;b)valoarea medie a tensiunii ;c)valoarea efectiva a tensiunii ;d)valoarea maxima a tensiunii  	          2p

  - Wattmetrul este un dispozitiv: a)magnetoelectric;b)ferromagnetic;c)electrodinamic;d)de inductie   											          2p

  - Cilindrul Wehnelt este: a)tubul de sticla;b)catodul;c)electrodul de comanda;d)anodul de focalizare   										          2p

  - Regimul de avarie la transformatoarele de curent apare daca :a)secundarul ramane in gol ;b)secundarul este scurtcircuitat ;c0primarul ramane in gol ;d)primarul este scurtcircuitat      2p

  - Codul NBCD se mai numeste si codul :a)1248 ;b)1428 ;c)8421 ;d)8241   		          2p

SUBIECTUL Nr.2 – 26 puncte

- In coloana A sunt enumerate tipuri de aparate electrice, analogice iar in coloana B semne conventionale ale acestor aparate. Scrieti corelarea dintre acestea   			            8p=4x2p

| A. Aparate analogice | B. Simboluri |
| --- | --- |
| - electrodinamice - electrostatice - cu lamella vibratoare - de inductie |  |

- Scrieti afirmatia de adevar, corespunzatoare spatiilor libere :

- Masurarea rezistentelor cu puntile de c.c este o metoda…a…si prezinta avantajele: …b… ;…c…; …d… ; …e…    								         10p=5x2p

- Pentru enunturile de mai jos notati cu A enuntul considerat adevarat si cu F enuntul fals :

- Sistemul international de unitati are 6 unitati fundamentale si 2 unitati complementare       2p

- Puntea Maxwell este o punte de c.c    							          2p

- Eroarea de unghi la transformatorul de tensiune este egala cu unghiul de defazaj dintre tensiunea U1 din primar si U2 din secundar    					          2p

- Aparatele digitale elimina erorile de calibrare    					          2p

Masurari electice si electronice - BACALAUREAT

SUBIECTUL Nr.3 – 27 puncte

- Pentru tubul catodic din figura de mai sus se cere :

  - denumirea partilor componente numerotate de la 1 la 8				8p=8x1p

  - descrieti elementul enumerat cu 1							          6p

  - enumerati proprietatile osciloscopului						          10p=5x2p

SUBIECTUL Nr.4– 30 puncte

- Scara gadata a unui voltmetru cu rezistenta interna Rv=5000Ω are 100diviziuni. Constanta aparatului este K=0,1V/div

  - Calculati valoarea maxima a tensiunii ce poate fi masurata  				          4p

  - Cat este curentul nominal al voltmetrului ?                      				          4p

  - Cat este rezistenta in Ω/V a voltmetrului ?      						          4p

  - Calculati valoarea maxima a tensiunii si constanta aparatului dupa extinderea domeniului de masura cu un rezistor de rezistenta aditionala de 10KΩ      			         8p=5p+3p

  - Calculati consumul propriu de putere al voltmetrului inainte si dupa extinderea domeniului de masura     									       10p=5p+5p

Masurari electice si electronice - BACALAUREAT

7.1 TESTUL Nr. 5-  pregatire bacalaureat

- Toate subiectele sunt obligatorii

- Se acorda 10 puncte din oficiu

- Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

SUBIECTUL Nr.1 – 10 puncte

- Selectati raspunsul corect si scrieti litera acestuia :

  - Clasa de precizie al unui aparat de masura electric este un numar egal cu: a)eroarea absoluta ;b)eroarea relativa ;c)eroarea relativa exprimata in procente ;d)eroarea raportata tolerata exprimata in procente								          2p

  - Raportul dintre rezistenta suntului care mareste domeniul de masura de 5ori si rezistenta interna a ampermetrului este :a)0,2 ;b)0,25 ;c)0,4 ;d)0,5      			 	          2p

  - Wattmetrele electrodinamice au scara gradata :a)uniforma ;b)uniforma cu exceptia primei parti ;c)neuniforma ;d)puternic neuniforma                					          2p

  - Tensiunea de aprindere la tuburile NIXIE este de circa :a)6V ;b)12V ;c)48V ;d)170V         2p

  - la anodul de focalizare al tubului catodic se aplica o tensiune :a)negativa ;b)negativa reglabila ;c)pozitiva ;d)pozitiva reglabila     						          2p

SUBIECTUL Nr.2 – 26 puncte

- Scrieti afirmatiile de adevar corespunzatoare spatiilor libere :

  - Se foloseste la masurarea rezistentelor…a…,si foarte…b… .Se foloseste la masurarea rezistentelor…c…,iar verificarea pozitiei Rx=0 se face cu bornele

aparatului…d…de la…c…	 						          10p=5x2p

- In coloanele A sunt enumerate cateva dispozitive de masura, iar in coloana B anumite proprietati. Scrie-ti corespondenta dintre ele								            8p=4x2p

| A. | B. |
| --- | --- |
| - magnetoelectric - ferromagnetic - electromagnetic - de inductie | - functioneaza numai in c.a - functioneaza numai in c.c - inductile in c.a sunt mai mici cu 1-2% decat in c.c - au consum propriu de putere foarte mare |

      - Pentru enunturile de mai jos notati cu A enuntul considerat adevarat si cu F enuntul fals.

        - Inductia este proprietatea elementelor de circuit de a se opune variatiei de tensiune             2p

        - Eroarea de unghi la transformatorul de curent este egala cu unghiul de defazaj dintre curentulI1  din primar si curentul I2 din secundar    					          2p

        - Pe partea tronconica a tubului catodic este depus un strat bun conducator de electricitate cu rol de ecranare si de colectare a electronilor, dupa ce acestia au lovit ecranul      	          2p

        - Tuburile NIXIE se mai numesc si digitroane						          2p

Masurari electice si electronice - BACALAUREAT

SUBIECTUL Nr.3 – 27 puncte

          - Pentru schema bloc a aparatelor digitale se cere :

Ux

        - Definirea aparatelor digitale 								          2p

        - Definirea blocurilor numerotate cu 1 si 2  					         5p=2x2,5p

        - rolul functional al blocurilor 1 si 2    						          10p=2x5p

        - Enumerati 5 utilizari ale aparatelor digitale 						  5=5x1p

        - Ce erori de masura elimina aparatele digitale ?    					          2p

SUBIECTUL Nr.4 – 27 puncte

          - Pentru puntea din figura se cere :

- denumirea puntii        			          2p

- utilizarea puntii     			          2p

- ce reprezinta Rx si ce valoare are    	          4p

- ce este aparatul de masura     		          2p

- determinarea lui Rx si Cx prin

demonstrare     		                      10p=2x5p

- determinarea factorului de calitate

al condensatorului Cx (Qcx)   		          5p

- ce este factorul de multiplicare

al puntii ?   				          2p