Masurarea componentelor (rezistente , capacitati , inductante , tranzistoare)

A . Masurarea rezistentei electrice cu ajutorul ohmetrului.

Pentru aceasta lucrare se vor utiliza urmatoarele :

-platforma P1

-ohmetru (multimetru MF-35)

-cordoane de legatura.

Desfasurarea   lucrarii.

Se realizeaza montajul cu ajutorul caruia sa se masoare rezistenta ohmetrica a rezistorului montat intre bornele 1-2 ale platformei.

Masurarea se realizeaza pe toate domeniile ohmetrului , verificand de fiecare data in prealabil punctul zero al ohmetrului. Valorile obtinute sunt notate in tabelulu urmator:

| domeniul | 20k | 200k | 2000k |
| --- | --- | --- | --- |
| r1 (ohm) | 10,12 | 10,1 | 10 |

B . Masurarea rezistentei intre puntele 3-4 , 4-5 , 3-5 , 6-7 , 8-9 , 14-20 , 16-18 rezultatul fiind inscris in tabelul urmator :

| # Domeniul | 20k | 200k | 2000k |
| --- | --- | --- | --- |
| R 3-4 |  |  |  |
| R 4-5 |  |  |  |
| R 3-5 |  |  |  |
| R 6-7 |  |  |  |
| R 8-9 |  |  |  |
| R 14-20 |  |  |  |
| R 16-18 |  |  |  |

C . Masurarea rezistentei intre punctele 16-17 , 17-18 , pentru pozitiile extreme si citirea  pozitiilor intermediare ale cursorului potentiometrului :

| Domeniul | 0 | 180 | 360 |
| --- | --- | --- | --- |
| R 16-17 | 0 | 10,3 | 29,2 |
| R 17-18 | 32,2 | 27 | 0 |

D . Masurarea rezistentei potentiometrului intre puntele 16-17 pentru diverse unghiuri de rotatie ale cursorului privind in sensul acelor de ceasornic :

| Domeniul | 0 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R 16-17 | 0 | 3,8 | 5,7 | 8,4 | 13,5 | 16,7 | 23,2 | 28,4 | 0 |

E . se unesc intre ele cu cordoane de legatura  bornele 2-3 , 5-6 , 4-19 si 9-20.

Rezistenta masurata intre perechile de puncte 1-4 , 1-5 , 4-7 , 1-20 si 8-19 este inscrisa inurmatorul tabel :

| Bornele | 1 - 4 | 1 - 5 | 4 - 7 | 1 - 20 | 8 - 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valoarea masurata | 30,1 | 35,3 | - | 30,2 | 112,8 |
| Circuitul masurat |  |  |  |  |  |

F . Se masoara rezistenta ohmica intre perechile de puncte 10-11 , 10-12 , 11-12 , 13-14 , 13-15 si 14-15 in ambele sensuri de conectare ale ohmetrului rezultatele fiind :

| Bornele | 10-11 | 10-12 | 11-12 | 13-14 | 13-15 | 14-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |